#include <Wire.h>

#include <DHT.h>

#include <Adafruit_BMP085.h>      // compatível com o BMP180

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define PINO_DHT 15

#define PINO_LDR 34

#define SDA_PIN  21

#define SCL_PIN  22

DHT dht(PINO_DHT, DHT22);

Adafruit_BMP085 bmp;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

// Escreve uma linha completa (20 caracteres), apagando restos da leitura anterior

void escreveLinha(uint8_t linha, const char *texto) {

char buf[21];

snprintf(buf, sizeof(buf), "%-20s", texto);

lcd.setCursor(0, linha);

lcd.print(buf);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

lcd.init();

lcd.backlight();

escreveLinha(0, "Central Meteorologica");

escreveLinha(1, "Iniciando...");

dht.begin();

if (!bmp.begin()) {

escreveLinha(2, "BMP180 nao achado!");

Serial.println("BMP180 nao encontrado. Verifique as ligacoes.");

while (true) delay(10);

}

analogReadResolution(12);   // 0 a 4095

delay(1500);

lcd.clear();

}

void loop() {

float temperatura = dht.readTemperature();        // °C

float umidade     = dht.readHumidity();           // %

float pressao     = bmp.readPressure() / 100.0F;  // Pa -> hPa

int bruto = analogRead(PINO_LDR);

int luz = map(bruto, 0, 4095, 100, 0);            // mais luz = maior %

char linha[21];

if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {

escreveLinha(0, "Temp:  erro DHT22");

escreveLinha(1, "Umid:  erro DHT22");

} else {

snprintf(linha, sizeof(linha), "Temp:  %.1f C", temperatura);

escreveLinha(0, linha);

snprintf(linha, sizeof(linha), "Umid:  %.1f %%", umidade);

escreveLinha(1, linha);

}

snprintf(linha, sizeof(linha), "Press: %.1f hPa", pressao);

escreveLinha(2, linha);

snprintf(linha, sizeof(linha), "Luz:   %d %%", luz);

escreveLinha(3, linha);

Serial.printf("T=%.1fC  U=%.1f%%  P=%.1fhPa  Luz=%d%% (bruto %d)\n",

temperatura, umidade, pressao, luz, bruto);

delay(2000);   // o DHT22 precisa de pelo menos 2 s entre leituras

}